浄化槽設置整備事業補助金の提出写真

- 写真管理の注意

・逆光等を避け、フラッシュや撮影角度の工夫を行い、明瞭に撮影すること。

・内容に応じ、全体写真とスケール、水平器等のアップを撮影すること。

- 実績報告に必要な写真

| 写真の種別 | 注 意 事 項 |
| --- | --- |
| - 着工前 | 浄化槽設備士が実地に当たっていることが分かる写真。浄化槽設備士が正面を向いて標識を掲げ、背景に工事を行う場所（設置予定地）の周辺状況（地面、家屋）と共に撮影すること。 |
| - 掘削 | 掘削中、完了後を撮影すること。 |
| - 栗石地業 | 栗石のつき固めの完了後を撮影すること。 |
| - 目潰し転圧 | 転圧実施状況を撮影すること。 |
| - 基礎底盤コンクリート打設完了 | 出来高が分かるようにスケールを設置したものを撮影すること。 底板を使用する場合は、全体及び製品型番が確認できるアップを撮影すること。 |
| - 中間検査写真 | 役場からの型枠と配筋（底板を使用する場合は水平確認）の確認検査を撮影すること。 |
| - 浄化槽本体搬入 | 浄化槽の種類が確認できるものを撮影すること。 |
| - 本体据付工事・水平確認 | 水平器を設置して確認しているもの（全体とアップ）を撮影すること。 |
| - 水張り・水締め | 浄化槽への水張り及び埋め戻し時の水締めが確認できるものを撮影すること。 |
| - 上部スラブコンクリート配筋状況 | 配筋の下部にスペーサーが配置してあるか確認できるものを撮影すること。 |
| - 上部スラブコンク リート打設完了 | コンクリートの出来高が分かるようにスケールを設置したもの（全体とアップ）を撮影すること。 |
| - かさ上げを行った場合はかさ上げ状況 | マンホール蓋までの距離が分かるように、スケールをあて撮影すること。 |
| - ブロア設置状況 | ブロアを設置した状況を撮影すること。 |
| - 工事完了 | 上部スラブ全体が入るように撮影すること。 |

転換分

単独処理浄化槽又はくみ取便所を浄化槽に転換している状況を示す写真

| 写真の種別 | 注 意 事 項 |
| --- | --- |
| ⑮撤去前 | 撤去前の状況がわかるものを撮影すること。 |
| ⑯上部スラブ撤去状況 | 上部スラブの撤去状況を撮影すること。 |
| ⑰本体撤去状況 | 本体の撤去状況を撮影すること。（車に積み込むなど） |
| ⑱撤去完了 | 撤去完了後の状況を撮影すること。 |

宅内配管分

宅内配管工事の状況を示す写真

| 写真の種別 | 注 意 事 項 |
| --- | --- |
| ⑲着工前 | 流入管（便所、台所、洗面所、風呂等）、ますの設置、放流管の設置予定箇所を撮影すること。 |
| ⑳配管設置状況 | 配管の設置状況が分かるように撮影すること。 |
| ㉑工事完了 | 配管の設置が完了した状況を撮影すること。 |

※必要に応じて、上記以外の写真の提出を求める場合がありますので、全工程をもれなく撮影すること。